两份代码在核心业务逻辑上虽然完全一致，但由于Proteus软件仿真与真实物理实验板（实物）在电气特性、信号完整性以及硬件引脚复用上的巨大差异，所以在两个版本中采取了不同的“微调”和防御性编程策略。

这两者的核心区别可以总结为以下三大点：

1. 引脚复用的物理干扰（最关键的电气区别）

在设计中，LCD1602的读写选择脚（RW）与蜂鸣器控制脚（Beep）共用了 P2^5 引脚 。

- 虚拟板（Proteus仿真）：仿真软件是纯逻辑运算。在计算器或主菜单刷新时，即便 P2^5 的电平在写指令时被频繁拉低，仿真总线通常也能“理想化”地隔离掉对蜂鸣器的污染。

- 真实实验板（实物）：实物是复杂的模拟电路。由于寄生电容和真实的电流灌入，一旦单片机在刷新液晶屏幕时快速翻转总线电平，这个高频的电平波动就会直接污染到被动式蜂鸣器上。在实物上，这会导致每当屏幕刷新、切换菜单或输入计算器数字时，蜂鸣器就会发出极为刺耳的“咔哒咔哒”假声或破音。

- 代码差异：在实验板版中，我们必须通过更严格的引脚初始化、更长的稳态延时（如 system_init 中增加的硬件释电），以及在音乐停止后强行将 Beep = 1 锁死在高电平，来切断它对液晶并口总线的漏电污染 。

2. 寄生电容与准双向口漏电（上电瞬间的盲扫）

51单片机的I/O口（P1、P3口）属于准双向口，在上电物理复位的瞬间，芯片内部的硬件状态调整需要微秒级的建立时间。

- 虚拟板：Proteus 中的 VCC 上电瞬间是瞬间达到逻辑 $5\text{V}$ 的绝对理想状态，键盘总线和片选引脚不会产生物理抖动。

- 真实实验板：实物电源开关按下的瞬间，电压是顺时针爬升的（带有电源纹波）。此时，由于引脚的寄生电容放电，会产生几毫秒的“假逻辑低电平”。如果程序运行太快，一开机就会把这个上电瞬态的漏电误判为用户按下了某个矩阵按键，导致一开机就莫名其妙地跳过了密码锁，或者直接输错密码。

- 代码差异：在进入 while(1) 主循环之前，两份代码虽然都保留了 50次高频盲扫 ，但在真实实验板上，这 50 次盲扫（配合 delay_ms(5)）实际上承担了“硬件释电与消抖”的刚性任务，目的是强行洗净实物准双向口漏电产生的假键值 。

3. SPI总线对单总线的“寄生漏电”（DS18B20 与 XPT2046 物理冲突）

在引脚分配上，XPT2046 的数据输出脚（DOUT）与 DS18B20 的单总线（DQ）共用了 P3^7 引脚 。

- 虚拟板：仿真中只要片选信号 XPT_CS（P3^5）保持高电平，XPT2046 在软件层就会完美进入高阻态，绝对不影响 DS18B20 读写 。

- 真实实验板：在物理实物上，即使 XPT_CS 被拉高 ，触控/ADC芯片的引脚内部依然存在寄生二极管和漏电流。当单总线 oneWire_DQ（P3^7） 在传输高速的时序脉冲时（比如几微秒的读写间隙），共用引脚上的寄生漏电会把脉冲信号的波形“拉圆”或者削弱幅值，导致 DS18B20 偶尔读出 85℃ 默认错误值或温度直接卡死。

- 代码差异：为了在实物上彻底隔离这两个外设，在实验板的底层驱动（如 ds18b20.c 和 xpt2046.c）中，引入了更霸道的显式物理隔离保护：

  - 在每次启动温度转换或读取温度前，必须强行拉高 AD_CS_Isolation（P3.5）；

  - 在读取完 AD 亮度数据后，利用51单片机“写1即释放总线”的特性，连续执行两次 DQ_Isolation = 1 ，确保在物理层面将 P3^7 恢复成纯粹的输入高阻态，给 DS18B20 留出绝对干净的电气通道 。

总结表

| 比较维度 | 虚拟板代码（Proteus 仿真） | 实验板代码（真实硬件实物） |
| --- | --- | --- |
| P2^5 (Beep/RW) 复用 | 软件逻辑完美隔离，无声音杂讯。 | 极易受电平污染产生高频杂音，需在音乐停止后硬编码锁死高电平释放总线 。 |
| P3^7 (DQ/DOUT) 复用 | 默认隔离良好，不影响单总线数据。 | 存在寄生漏电，必须在AD转换前后显式进行“读清零与强制写1释放”以保护单总线 。 |
| 上电时序控制 | 瞬间稳态，可直接读取按键。 | 需通过 200ms 延时放电 和 50次高频盲扫避开复位纹波区 ，防止假复位和误触。 |

简单来说，虚拟板代码追求的是“逻辑的绝对高效”，而实验板代码追求的是“抗干扰与物理容错”。